# Table Of Contents

Journal Cover	1

Author[s] Statement	3

Editorial Team	4

Article information	5

Check this article update (crossmark)	5

Check this article impact	5

Cite this article	5

Title page	6

Article Title	6

Author information	6

Abstract	6

Article content	7

### Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

### Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

### Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

## EDITORIAL TEAM

### Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

### Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

### Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link) How to submit to this journal (link)

## Article information

### Check this article update (crossmark)

### Check this article impact (*)

Save this article to Mendeley

(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

# Six Sigma and HIRARC Analysis in CNC Cutting Process: Analisis Six Sigma dan HIRARC dalam Proses Pemotongan CNC

#### Raihan Daru Bimantoro, 22032010021@student.upnjatim.ac.id  (*)

Program Studi Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

#### Joumil Aidil, joumilaidil.ti@upnjatim.ac.id

Program Studi Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

(*) Corresponding author

#### Abstract

General Background The steel fabrication industry requires precise production quality and reliable occupational safety to maintain competitive manufacturing performance. Specific Background In the CNC cutting process, product defects and workplace hazards remain critical issues because cutting activities involve metal processing, heat exposure, heavy components, and operator safety risks. Knowledge Gap Previous studies commonly examine Six Sigma quality control and HIRARC safety assessment separately, while integrated analysis in CNC cutting operations remains limited. Aims This study analyzes product quality through Six Sigma and identifies occupational hazards through HIRARC in the CNC cutting process. Results The findings show that cut surface defects are the most dominant defect category, reaching 53.57% of total defects. The process recorded an average DPMO of 28,745 and a sigma level of 3.41, indicating moderate process capability. HIRARC identified nine potential hazards, consisting of two high risks, five moderate risks, and two low risks. Novelty The study integrates Six Sigma and HIRARC to examine quality performance and occupational safety within one analytical framework. Implications The findings support integrated technical control, standard work procedures, ergonomic improvement, and risk control to improve productivity and operational safety simultaneously.

Highlights:

Cut surface problems reached 53.57% of total defects.

Average DPMO was 28,745 with a 3.41 sigma level.

Nine hazards were classified into high, moderate, and low categories.

Keywords: CNC Cutting, Six Sigma, DPO (Defect per Opportunity), DPMO (Defect per Million Opportunities), HIRARC.

Published date: 2026-05-27

### Pendahuluan

Industri manufaktur baja memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Material baja digunakan secara luas dalam proyek konstruksi karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi, ketahanan yang baik, serta sifat mekanis yang stabil [1]. Namun, keunggulan tersebut hanya dapat dicapai apabila kualitas baja terjaga sesuai standar. Cacat seperti dimensi potongan, dimensi tidak sesuai, dan permukaan yang rusak dapat menurunkan kinerja struktur dan berdampak serius pada keamanan proyek. Oleh karena itu, kualitas produk menjadi aspek krusial dalam industri fabrikasi baja guna menekan biaya scrap, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan [2]. Data produksi dan jumlah cacat pada proses CNC Cutting selama periode September 2024 hingga Agustus 2025 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Produksi dan Cacat PT XYZ Periode September 2024 – Agustus 2025

| No | Bulan | Jumlah Produksi (kg) | Jumlah Defect (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | September 2024 | 105,982 | 1.234,73 |
| 2 | Oktober 2024 | 116,635 | 1.375,32 |
| 3 | November 2024 | 192,575 | 2.217,15 |
| 4 | Desember 2024 | 155,658 | 1817,05 |
| 5 | Januari 2025 | 141,342 | 1.633,67 |
| 6 | Februari 2025 | 132,535 | 1.535,80 |
| 7 | Maret 2025 | 174,36 | 2.038,88 |
| 8 | April 2025 | 130,002 | 1.509,33 |
| 9 | Mei 2025 | 128,389 | 1.504,04 |
| 10 | Juni 2025 | 91,117 | 1050,780 |
| 11 | Juli 2025 | 131,162 | 1.529,04 |
| 12 | Agustus 2025 | 147,256 | 1.708,57 |
| Total |  | 19.154,31 | 1.647,013 |

Berdasarkan data produksi PT XYZ periode September 2024 hingga Agustus 2025, total produksi mencapai 19.154,31 kg dengan jumlah defect sebesar 1.647,013 kg, atau sekitar 8,60% dari total produksi. Angka ini jauh melebihi standar umum industri manufaktur baja yang berkisar 3–5%. Tingginya persentase defect tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam kualitas produk, meskipun parameter mesin tetap [3]. Selain itu, pelaksanaan K3 di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan operator terhadap prosedur keselamatan, konsistensi pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi bahaya masih sering dijumpai, khususnya pada area mesin CNC Cutting yang melibatkan operasi pemotongan logam, penggunaan api panas, pergerakan komponen berat, dan paparan kebisingan. Berdasarkan data kecelakaan kerja perusahaan pada Gambar 1. selama periode 2021–2025, tercatat beberapa insiden yang berkaitan dengan aktivitas produksi, seperti terkena serpihan logam, luka gores akibat material tajam, paparan panas, serta cedera akibat posisi kerja yang tidak ergonomis.

Gambar 1. Data kecelakaan kerja 2021-2025 di PT XYZ

Analisis risiko dan perbaikan perlu diterapkan karena kecelakaan kerja sering disebabkan oleh kelalaian pekerja, prosedur kerja yang belum optimal, dan pengawasan K3 yang terbatas. Tanpa penilaian dan pengendalian risiko yang memadai, kecelakaan dapat meningkat dan mempengaruhi keselamatan serta produktivitas [4]. Oleh karena itu, penilaian risiko sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya dan menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat risikonya.

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan suatu metode yang tidak hanya mampu menekan tingkat cacat pada proses produksi, tetapi juga dapat mengidentifikasi serta mengendalikan potensi risiko kerja di area mesin CNC Cutting. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada peningkatan kualitas produk menggunakan metode Six Sigma serta analisis keselamatan kerja menggunakan metode HIRARC secara terpisah. Namun, penelitian yang mengintegrasikan kedua metode tersebut secara terpadu masih terbatas, khususnya pada proses CNC Cutting. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi metode Six Sigma dan HIRARC untuk menganalisis kualitas produk dan risiko keselamatan kerja secara komprehensif [5]. Oleh karena itu, risiko kerja dan kualitas produk perlu dianalisis secara terpadu dalam proses produksi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan Six Sigma dan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) secara terintegrasi. Metode Six Sigma dipilih karena berfokus pada pengendalian variasi dan pengurangan defect melalui tahapan (Define, Measure, Analyze, Improve), sehingga mengidentifikasi factor penyebab defect dan kualitas hasil produksi [6]. Selain itu, dalam pengoperasian mesin CNC Cutting juga terdapat potensi bahaya kerja seperti percikan logam panas, kebisingan tinggi, serta posisi kerja yang tidak ergonomis. Oleh karena itu, diperlukan pula analisis risiko kerja dengan metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi bahaya di lingkungan kerja [7].

Melalui penerapan Six Sigma dan HIRARC, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dari dua aspek utama, yaitu menganalisis kualitas hasil pemotongan baja dan keselamatan kerja operator. Six Sigma digunakan untuk mengidentifikasi penyebab dominan terjadinya defect pada produk hasil dari mesin CNC Cutting serta menyusun langkah perbaikan yang efektif dan terukur. Sementara itu, metode HIRARC berfungsi untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan tindakan pengendalian yang tepat guna menjaga keselamatan operator selama proses pemotongan berlangsung. Integrasi kedua metode ini diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai hasil produksi yang lebih presisi, efisien, dan aman bagi tenaga kerja.

### Metode

A. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus pada proses produksi CNC cutting di PT XYZ. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan operator dan pihak terkait, serta dokumentasi aktivitas kerja. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, checklist, dan panduan wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan seperti data produksi, jumlah cacat produk, dan catatan kecelakaan kerja, serta didukung oleh literatur yang relevan dengan metode Six Sigma dan HIRARC. Validitas data dijaga melalui triangulasi antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kualitas produk dan variabel risiko keselamatan kerja pada proses CNC cutting. Variabel kualitas produk diukur menggunakan pendekatan Six Sigma yang berfokus pada karakteristik Critical to Quality (CTQ), jumlah cacat produk, Defect per Opportunity (DPO), Defect per Million Opportunities (DPMO), serta level sigma. Sementara itu, variabel risiko keselamatan kerja diidentifikasi menggunakan metode HIRARC yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko berdasarkan tingkat kemungkinan (likelihood) dan tingkat keparahan (severity), serta penentuan tingkat risiko. Dengan demikian, variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara tingkat risiko kerja dengan kualitas produk yang dihasilkan pada proses CNC cutting.

C. Langkah – Langkah Dalam Memecahkan Masalah

Alur langkah-langkah penelitian dan pemecahan masalah pada proses CNC Cutting ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 1. Langkah Pemecahan Masalah

Berikut adalah penjelasan alur proses dan tahapan yang menggambarkan langkah-langkah penelitian dan pemecahan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- Pengumpulan Data

Tahap ini meliputi pengumpulan data cacat produk, proses produksi, serta data observasi keselamatan kerja (HIRARC) pada proses CNC Cutting sebagai dasar analisis kondisi aktual dan identifikasi permasalahan.

- Pengolahan Data

a. Tahap Define

Pada tahap ini dilakukan pendefinisian masalah utama, penentuan Critical to Quality (CTQ), identifikasi jenis cacat produk struktur baja, serta identifikasi kejadian kecelakaan kerja pada proses CNC Cutting [8].

b. Tahap Measure

Tahap Measure bertujuan mengukur kinerja kualitas proses CNC Cutting melalui perhitungan Defect per Opportunity (DPO), Defect per Million Opportunities (DPMO), dan level sigma sebagai baseline kualitas proses [9].

c. Tahap Analyze

Pada tahap Analyze dilakukan analisis akar penyebab cacat dan kecelakaan kerja menggunakan Model SHELL (Software, Hardware, Environment, Liveware) [10]. serta analisis risiko kerja dengan metode HIRARC untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas perbaikan [11].

d. Tahap Improve

Tahap Improve menghasilkan usulan perbaikan berdasarkan hasil analisis sebelumnya guna meningkatkan kualitas produk dan menurunkan tingkat cacat pada proses CNC Cutting.

# Hasil dan Pembahasan

A. Pengumpulan Data

Terdapat jumlah defect dan jenis defect yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik Critical to Quality (CTQ), sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Jenis Defect Produksi struktur baja September 2024 – Agustus 2025

| Bulan Produksi | Jumlah Produksi (kg) | Jenis cacat |  |  | Jumlah produk cacat (kg) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimensi potongan (kg) | Bentuk Potongan (kg) | Permukaan potongan (kg) |  |  |
| September 2024 | 1.234.726 | 21.384 | 28.355 | 56.243 | 105.982 | 8,58 |
| Oktober 2024 | 1.375.315 | 23.147 | 30.923 | 62.565 | 116.635 | 8,48 |
| November 2024 | 2.217.145 | 37.759 | 51.245 | 103.571 | 192.575 | 8,69 |
| Desember 2024 | 1.817.050 | 31.123 | 41.123 | 83.412 | 155.658 | 8,57 |
| Januari 2025 | 1.633.671 | 29.15 | 36.459 | 75.733 | 141.342 | 8,65 |
| Februari 2025 | 1.535.800 | 26.547 | 34.871 | 71.117 | 132.535 | 8,63 |
| Maret 2025 | 2.038.880 | 34.812 | 45.981 | 93.567 | 174.36 | 8,55 |
| April 2025 | 1.509.332 | 25.917 | 34.228 | 69.857 | 130.002 | 8,61 |
| Mei 2025 | 1.504.040 | 25.839 | 34.15 | 68.4 | 128.389 | 8,54 |
| Juni 2025 | 1.050.780 | 18.789 | 23.134 | 49.194 | 91.117 | 8,67 |
| Juli 2025 | 1.529.040 | 26.078 | 35.515 | 69.569 | 131.162 | 8,58 |
| Agustus 2025 | 1.708.570 | 29.562 | 38.572 | 79.122 | 147.256 | 8,62 |
| Total | 19.154.349 | 330.107 | 434.556 | 882.35 | 1.647.013 |  |

B. Pengolahan Data

Pendekatan Six Sigma berfokus pada perbaikan kualitas proses melalui tahapan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve), sedangkan metode HIRARC digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi risiko keselamatan kerja pada proses CNC Cutting.

1. Define

Pada tahap ini, Analisis jenis cacat menggunakan diagram Pareto serta identifikasi kecelakaan kerja pada area mesin CNC Cutting sebagai bagian dari hazard identification ditunjukkan pada Gambar 3.

Tabel 3. Persentase Defect dan Defect Kumulatif

| Rekapitulasi jenis cacat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Defect | Jumlah Defect | Persentase Defect | Persentase Kumulatif |
| Permukaan Potongan | 882,35 | 53,57% | 53,57% |
| Bentuk Potongan | 434,556 | 26,38% | 79,95% |
| Dimensi potongan | 330,107 | 20,05% | 100% |
| Total | 1.647,013 | 100% |

Identifikasi bahaya (Hazard Identification) merupakan tahapan awal dalam penerapan metode HIRARC yang bertujuan untuk memetakan seluruh potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas kerja mesin CNC Cutting PT XYZ, sebagaimana disajikan pada Tabel 4. [12].

Tabel 4. Identifikasi Bahaya pada Area Mesin CNC Cutting

| No | Tahap Pekerjaan | Potensi Bahaya (Hazard) |  | Efek Bahaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unsafe Condition | Unsafe Action |  |
| 1 | Persiapan Material (Loading) | Dimensi plat baja yang lebar dan berat | Operator melakukan positioning material dalam posisi membungkuk dalam waktu cukup lama tanpa teknik angkat yang benar. | Cedera punggung / Low Back Pain (LBP). |
|  |  | Sisi pinggiran plat baja tajam (sharp edge) | Tidak menggunakan sarung tangan safety saat memegang plat. | Tangan tergores atau tersayat. |
| 2 | Setting Mesin | Instalasi kabel mesin yang terkelupas atau panel terbuka. | Operator menyentuh komponen bergerak saat mesin belum mati total. | Tersengat aliran listrik (Electric Shock). |
|  |  | Lantai area kerja licin oleh oli/minyak. |  | Terpeleset (Slip). |
| 3 | Proses Pemotongan (Cutting Process) | Serpihan logam hasil pemotongan berterbangan. | Tidak menggunakan sarung tangan safety saat proses pemotongan. | Tangan tergores. |
|  |  | Percikan api panas (spatter) dan radiasi sinar potong. |  | Iritasi mata / Mata kelilipan gram |
|  |  |  | Operator tidak menggunakan masker dan kacamata pelindung saat terpapar asap dan partikel logam hasil pemotongan. |  |
|  |  | Asap (fume) dan debu sisa pembakaran logam di udara. |  | Sesak napas / Gangguan pernapasan . |
| 4 | Pengambilan Hasil (Unloading) | Temperatur material hasil potongan masih tinggi (panas). | Mengambil hasil potongan segera tanpa sarung tangan tahan panas. | Luka bakar (Burn injury) pada kulit tangan. |
|  |  | Tumpukan sisa potongan (scrap) yang tajam dan tidak beraturan di sekitar meja. |  | Kaki tertusuk atau tersandung tumpukan scrap. |

2. Measure

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dan perhitungan peta kontrol data atribut, serta perhitungan nilai Defect per Opportunity (DPO), Defect per Million Opportunities (DPMO), dan level sigma sebagai indikator kinerja kualitas produk [13].

a. Peta kontrol defect dimensi potongan

Perhitungan proporsi kecacatan serta nilai CL, UCL, dan LCL pada defect dimensi potongan selama periode September 2024 hingga Agustus 2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Proporsi Kecacatan, CL, UCL, dan LCL defect dimensi potongan September 2024 – Agustus 2025

| Bulan | Jumlah Produksi (kg) | Defect Handling (mm) | p | CL | UCL | LCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| September 2024 | 1.234.726 | 21.384 | 0,0173 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Oktober 2024 | 1.375.315 | 23.147 | 0,0168 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| November 2024 | 2.217.145 | 37.759 | 0,0170 | 0,0172 | 0,0175 | 0,0170 |
| Desember 2024 | 1.817.050 | 31.123 | 0,0171 | 0,0172 | 0,0175 | 0,0169 |
| Januari 2025 | 1.633.671 | 29.15 | 0,0178 | 0,0172 | 0,0175 | 0,0169 |
| Februari 2025 | 1.535.800 | 26.547 | 0,0173 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Maret 2025 | 2.038.880 | 34.812 | 0,0171 | 0,0172 | 0,0175 | 0,0170 |
| April 2025 | 1.509.332 | 25.917 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Mei 2025 | 1.504.040 | 25.839 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Juni 2025 | 1.050.780 | 18.789 | 0,0179 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Juli 2025 | 1.529.040 | 26.078 | 0,0171 | 0,0172 | 0,0176 | 0,0169 |
| Agustus 2025 | 1.708.570 | 29.562 | 0,0173 | 0,0172 | 0,0175 | 0,0169 |
| Total | 19.154.349 | 330.107 |  |  |  |  |

Visualisasi peta control tersebut disajikan pada gambar 3. di bawah ini:

Gambar 2. Peta Kontrol P Pada Defect Dimensi potongan

b. Peta kontrol defect bentuk potongan

Perhitungan proporsi kecacatan serta nilai CL, UCL, dan LCL pada defect bentuk potongan selama periode September 2024 hingga Agustus 2025 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Proporsi Kecacatan, CL, UCL, dan LCL defect bentuk potongan September 2024 – Agustus 2025

| Bulan | Jumlah Produksi (kg) | Defect bentuk potongan (mm) | p | CL | UCL | LCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| September 2024 | 1.234.726 | 28.355 | 0,0230 | 0,0227 | 0,0231 | 0,0223 |
| Oktober 2024 | 1.375.315 | 30.923 | 0,0225 | 0,0227 | 0,0231 | 0,0223 |
| November 2024 | 2.217.145 | 51.245 | 0,0231 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0224 |
| Desember 2024 | 1.817.050 | 41.123 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0224 |
| Januari 2025 | 1.633.671 | 36.459 | 0,0223 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0223 |
| Februari 2025 | 1.535.800 | 34.871 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0223 |
| Maret 2025 | 2.038.880 | 45.981 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0224 |
| April 2025 | 1.509.332 | 34.228 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0231 | 0,0223 |
| Mei 2025 | 1.504.040 | 34.150 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0231 | 0,0223 |
| Juni 2025 | 1.050.780 | 23.134 | 0,0220 | 0,0227 | 0,0231 | 0,0223 |
| Juli 2025 | 1.529.040 | 35.515 | 0,0232 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0223 |
| Agustus 2025 | 1.708.570 | 38.572 | 0,0226 | 0,0227 | 0,0230 | 0,0223 |
| Total | 19.154.349 | 434.556 |  |  |  |  |

Visualisasi peta control tersebut disajikan pada gambar 4. di bawah ini:

Gambar 3. Peta Kontrol P Pada Defect bentuk potongan

c. Peta kontrol defect permukaan potongan

Perhitungan proporsi kecacatan serta nilai CL, UCL, dan LCL pada defect permukaan potongan selama periode September 2024 hingga Agustus 2025 disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Proporsi Kecacatan, CL, UCL, dan LCL defect permukaan potongan September 2024 – Agustus 2025

| Bulan | Jumlah Produksi (kg) | Defect permukaan potongan (mm) | p | CL | UCL | LCL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| September 2024 | 1.234.726 | 56.243 | 0,0456 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0455 |
| Oktober 2024 | 1.375.315 | 62.565 | 0,0455 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0455 |
| November 2024 | 2.217.145 | 103.581 | 0,0467 | 0,0461 | 0,0465 | 0,0456 |
| Desember 2024 | 1.817.050 | 83.412 | 0,0459 | 0,0461 | 0,0465 | 0,0456 |
| Januari 2025 | 1.633.671 | 75.733 | 0,0464 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0456 |
| Februari 2025 | 1.535.800 | 71.117 | 0,0463 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0456 |
| Maret 2025 | 2.038.880 | 93.567 | 0,0459 | 0,0461 | 0,0465 | 0,0456 |
| April 2025 | 1.509.332 | 69.857 | 0,0463 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0456 |
| Mei 2025 | 1.504.040 | 68.400 | 0,0455 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0456 |
| Juni 2025 | 1.050.780 | 49.194 | 0,0468 | 0,0461 | 0,0467 | 0,0455 |
| Juli 2025 | 1.529.040 | 69.569 | 0,0455 | 0,0461 | 0,0466 | 0,0456 |
| Agustus 2025 | 1.708.570 | 79.122 | 0,0463 | 0,0461 | 0,0465 | 0,0456 |
| Total | 19.154.349 | 882.360 |  |  |  |  |

Visualisasi peta control tersebut disajikan pada gambar 5. di bawah ini:

Gambar 4. Peta Kontrol P Pada Defect permukaan potongan

Langkah berikutnya pada tahapan measure adalah menghitung nilai DPO, DPMO, dan level sigma pada setiap periode untuk mengetahui peluang munculnya cacat dalam satu juta kesempatan yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel  8. Rekapitulasi Nilai DPO, DPMO, dan Level Sigma produk struktur baja Periode September 2024 – Agustus 2025

| Bulan Produksi | Jumlah Produksi (kg) | Jumlah Defect (kg) | CTQ | DPO | DPMO | Level Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| September 2024 | 1.234.726 | 105.982 | 3 | 0,02861 | 28.606 | 3,41 |
| Oktober 2024 | 1.375.315 | 116.635 | 3 | 0,02827 | 28.270 | 3,42 |
| November 2024 | 2.217.145 | 192.575 | 3 | 0,02896 | 28.956 | 3,40 |
| Desember 2024 | 1.817.050 | 155.658 | 3 | 0,02856 | 28.560 | 3,41 |
| Januari 2025 | 1.633.671 | 141.342 | 3 | 0,02885 | 28.850 | 3,40 |
| Februari 2025 | 1.535.800 | 132.535 | 3 | 0,02876 | 28.760 | 3,40 |
| Maret 2025 | 2.038.880 | 174.360 | 3 | 0,02852 | 28.520 | 3,41 |
| April 2025 | 1.509.332 | 130.002 | 3 | 0,02871 | 28.710 | 3,40 |
| Mei 2025 | 1.504.040 | 128.389 | 3 | 0,02846 | 28.460 | 3,41 |
| Juni 2025 | 1.050.780 | 91.117 | 3 | 0,02890 | 28.900 | 3,40 |
| Juli 2025 | 1.529.040 | 131.162 | 3 | 0,02861 | 28.610 | 3,41 |
| Agustus 2025 | 1.708.570 | 147.256 | 3 | 0,02872 | 28.720 | 3,40 |
| Total | 19.154.349 | 1.647.013 | - | 0,34440 | 344.942 | 40,87 |
| Rata-rata |  |  |  | 0,02870 | 28.745 | 3,41 |

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat diketahui nilai rata-rata  DPMO dan nilai rata-rata nilai sigma bulan September 2024 hingga Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Nilai rata-rata DPMO = Total DPMO12=344.94212=28,745

Nilai rata-rata sigma = Total sigma12=40,8712=3,41

Hasil pengukuran menunjukkan level sigma 3,41 dengan DPMO 28.745, mengindikasikan kapabilitas proses masih di tingkat menengah. Angka ini dipicu dominasi cacat permukaan (53,57%) akibat keausan nozzle dan tekanan gas yang tidak stabil. Temuan ini sejalan dengan Khunaifi dan Safirin (2025) bahwa performa six sigma sangat bergantung pada stabilitas hardware. Implikasinya, tingginya cacat ini meningkatkan frekuensi penanganan material manual yang memperbesar risiko operator terkena sayatan atau cedera punggung. [14].

      - Analyze

Pada tahap Analyze digunakan Model SHELL untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan berdasarkan interaksi antara manusia dan sistem kerja, serta dilakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk menentukan tingkat risiko dari setiap potensi bahaya yang teridentifikasi sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan pada tahap Improve[15].

        - Model SHELL

Model SHELL merupakan model analisis faktor manusia yang menempatkan manusia (Liveware) sebagai pusat sistem, yang berinteraksi dengan empat komponen utama lainnya, yaitu Software, Hardware, Environment, dan Liveware (antar manusia) [16]. Interaksi yang tidak selaras antar komponen tersebut dapat menimbulkan kesalahan kerja, variasi proses, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya defect dan risiko kecelakaan kerja yang disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Analisis Model SHELL pada Proses CNC Cutting

| Faktor SHELL | Defect Dimensi Potongan | Defect Bentuk Potongan | Defect Permukaan Potongan |
| --- | --- | --- | --- |
| Software (S) | Input data ukuran pada program CNC tidak diverifikasi dan tidak terdapat checklist validasi. | Konfigurasi program CNC tidak tervalidasi sebelum proses produksi dimulai. | Parameter pada PLC belum diverifikasi ulang pasca kegiatan pemeliharaan (maintenance). |
| Hardware (H) | Mesin belum dikalibrasi pasca libur panjang dan sistem penjepitan (clamping) kurang presisi. | Terjadi keausan pada komponen nozzle serta kondisi rel penggerak mesin yang kurang stabil. | Kondisi nozzle atau torch mulai aus dan tekanan gas pemotong tidak stabil. |
| Environment (E) | Suhu area workshop meningkat tajam akibat aktivitas produksi yang padat. | Pencahayaan dan ventilasi di area kerja kurang memadai untuk mendukung ketelitian. | Kepadatan di area kerja menghambat ruang gerak operator saat melakukan pengecekan. |
| Liveware (L) | Operator kurang teliti dalam melakukan verifikasi ukuran sebelum proses pemotongan. | Kurangnya verifikasi mandiri oleh operator terhadap sudut dan kelurusan profil baja. | Operator terburu-buru saat melakukan pengecekan tahap akhir (finishing) permukaan. |

  - Analisis Risiko (Risk Assesment)

Penilaian risiko adalah proses untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari suatu risiko berdasarkan data dan catatan yang tersedia. Berdasarkan hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis risiko dengan menghitung tingkat kemungkinan (likelihood) dan keparahan (severity) agar dapat menentukan risk rating dari bahaya tersebut [17]. Berikut adalah tabel 10. analisis risiko di bawah ini:

Tabel 10. Analisis Risiko pada proses mesin CNC Cutting

| No | Tahap Pekerjaan | Identifikasi Bahaya |  |  | Analisis Risiko |  | Penilaian Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potensi Bahaya | Akibat | Kemungkinan (Likehood) | Keparahan (Severity) | Total | Risk Rating |
| 1 | Persiapan Material (Loading) | Dimensi/berat material menyebabkan postur kerja tidak ergonomis | Cedera punggung | 4 (Likely) | 3 (Moderate) | 12 | High Risk |
|  |  | Sisi pinggiran material tajam | Tangan tergores/tersayat | 3 (Possible) | 2 (Minor) | 6 | Moderate Risk |
| 2 | Setting Mesin | Kabel terkelupas/panel terbuka | Tersengat listrik (Electric Shock) | 2 (Unlikely) | 4 (Major) | 8 | High Risk |
|  |  | Lantai licin akibat oli/minyak | Terpeleset (Slip) | 2 (Unlikely) | 2 (Minor) | 4 | Low Risk |
| 3 | Proses Pemotongan (Cutting) | Serpihan logam berterbangan | Tangan tergores | 3 (Possible) | 2 (Minor) | 6 | Moderate Risk |
|  |  | Percikan api panas (spatter) & radiasi panas | Iritasi mata / mata kelilipan gram | 3 (Possible) | 2 (Minor) | 6 | Moderate Risk |
|  |  | Asap (fume) & debu logam pembakaran | Sesak napas / gangguan pernapasan | 2 (Unlikely) | 3 (Moderate) | 6 | Moderate Risk |
| 4 | Pengambilan Hasil (Unloading) | Material hasil potong masih panas | Luka bakar ringan pada tangan | 3 (Possible) | 2 (Minor) | 6 | Moderate Risk |
|  |  | Scrap tajam tidak beraturan | Kaki tertusuk/tersandung scrap | 1 (Rare) | 2 (Minor) | 2 | Low Risk |

Distribusi level risiko (risk rating) pada setiap tahapan pekerjaan dalam proses CNC Cutting disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Distribusi Level Risiko (Risk Rating) pada Setiap Tahap Pekerjaan Proses CNC Cutting

| Tahap Pekerjaan | Risk Rating |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Low Risk |  | Moderate Risk |  | High Risk |  | Extreme Risk |  |  |  |
|  | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Persiapan Material (Loading) | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | 1 | 22,2 |
| Setting Mesin | 1 | 11,1 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | 2 | 22,2 |
| Proses Pemotongan (Cutting Process) | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | 11,1 | 0 | 0 | 4 | 33,3 |
| Pengambilan Hasil (Unloading) | 1 | 11,1 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22,2 |
| Total | 2 | 22,2 | 5 | 55,6 | 2 | 22,2 | 0 | 0 | 9 | 100 |

Berdasarkan Tabel 11, risiko didominasi kategori moderate risk (55,6%) dan high risk (22,2%) pada tahap persiapan serta setting mesin . Tingginya risiko ini dipicu oleh postur kerja tidak ergonomis dan instalasi listrik yang kurang terawat. Hal ini sejalan dengan penelitian Smarandana dkk. (2021) bahwa area fabrikasi logam memerlukan pengendalian administratif dan teknik yang ketat. Implikasinya, tanpa pengendalian konsisten, risiko ini dapat mengganggu fokus operator yang berujung pada penurunan akurasi pemotongan dan peningkatan cacat produk.

4. Improve

Tahap improve disusun berdasarkan hasil analisis Six Sigma menggunakan Model SHELL serta penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan metode HIRARC pada tahap analyze. Usulan perbaikan menggunakan Model SHELL disajikan pada Tabel 12.

        - Usulan perbaikan menggunakan Model SHELL

Tabel 12. Usulan perbaikan menggunakan Model SHELL

| Aspek SHELL | Jenis Defect Terkait | Masalah Utama | Usulan Perbaikan | Output yang Diharapkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software (S) | Dimensi, Bentuk, & Permukaan | Input ukuran tidak diverifikasi, program CNC tidak tervalidasi, dan parameter PLC belum dicek ulang. | Membuat checklist validasi ukuran dan prosedur persetujuan program/parameter sebelum produksi dimulai. | Program dan data input sesuai standar, mengurangi kesalahan dimensi serta geometri potongan. |
| Hardware (H) | Dimensi, Bentuk, & Permukaan | Sistem pengunci (clamping) kurang presisi, serta keausan pada nozzle, rel penggerak, dan alat potong. | Menetapkan jadwal kalibrasi mesin, pengecekan sistem pengunci, dan penggantian komponen aus secara berkala. | Stabilitas material terjaga, akurasi gerakan mesin meningkat, dan hasil potongan lebih bersih/presisi. |
| Environment (E) | Dimensi, Bentuk, & Permukaan | Pencahayaan area kerja kurang optimal dan kondisi area yang terlalu padat sehingga pemeriksaan tidak maksimal. | Menambah intensitas cahaya pada area inspeksi dan menata ulang tata letak area kerja agar lebih leluasa. | Proses verifikasi ukuran dan deteksi penyimpangan visual menjadi lebih akurat serta mudah dilakukan. |
| Liveware (L) | Dimensi, Bentuk, & Permukaan | Operator kurang teliti dalam verifikasi ukuran, sudut, kelurusan, serta pemeriksaan visual permukaan. | Mewajibkan pengecekan ulang (double check) ukuran, sudut, dan kondisi fisik produk sebelum lanjut ke proses berikutnya. | Ketelitian operator meningkat, sehingga jumlah produk cacat yang lolos ke tahap selanjutnya menurun. |
| Liveware – Liveware (L-L) | Dimensi, Bentuk, & Permukaan | Koordinasi antar shift tidak optimal dan komunikasi wajib antara operator dengan QC masih kurang maksimal. | Melakukan briefing rutin, serah terima informasi antar shift, dan penetapan pemeriksaan bersama antara operator dan QC. | Mengurangi kesalahan akibat miskomunikasi dan meningkatkan kontrol kualitas melalui pengawasan ganda. |

b. Pengendalian Risiko (Risk Control)

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan analisis risiko yang telah dilakukan pada aktivitas kerja CNC Cutting, selanjutnya dilakukan evaluasi risiko untuk menentukan tingkat risiko dari setiap potensi bahaya serta menetapkan hierarki pengendalian yang sesuai yang disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Pengendalian Risiko pada Proses CNC Cutting

| No | Tahap Pekerjaan | Identifikasi Bahaya |  |  | Penilaian Risiko | Hierarki Pengendalian | Pengendalian Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potensi Bahaya | Efek Bahaya | Total | Risk Rating |  |  |
| 1 | Persiapan Material (Loading) | Dimensi/berat material menyebabkan postur kerja tidak ergonomis | Cedera punggung (Low Back Pain) | 12 | High | Rekayasa Teknik & Administrasi | Menggunakan alat bantu angkat (hoist/roller support), mengatur tinggi meja kerja agar ergonomis, memberikan pelatihan teknik angkat yang benar, serta menerapkan rotasi kerja. |
|  |  | Sisi pinggiran material tajam | Tangan tergores/tersayat | 6 | Moderate | APD & Administrasi | Mewajibkan penggunaan sarung tangan serta melakukan pemeriksaan kondisi material sebelum diangkat. |
| 2 | Setting Mesin | Instalasi kabel terkelupas/panel terbuka | Tersengat aliran listrik (Electric Shock) | 8 | High | Rekayasa Teknik & Administrasi | Melakukan inspeksi dan perawatan instalasi listrik secara berkala, , serta membatasi akses panel listrik. |
|  |  | Lantai licin akibat oli/minyak | Terpeleset (Slip) | 2 | Low | Administrasi | Membersihkan tumpahan oli secara rutin, memasang rambu peringatan lantai licin, dan menggunakan alas lantai anti-slip. |
| 3 | Proses Pemotongan (Cutting) | Serpihan logam berterbangan | Tangan tergores | 6 | Moderate | APD | Mewajibkan penggunaan safety glasses serta menjaga jarak aman dari area pemotongan. |
|  |  | Percikan api panas (spatter) | Iritasi mata / mata kelilipan gram | 6 | Moderate | APD | Menggunakan face shield dan sarung tangan tahan panas selama proses cutting berlangsung. |
|  |  | Asap (fume) dan debu logam | Sesak napas / gangguan pernapasan | 6 | Moderate | Rekayasa Teknik & APD | Menyediakan ventilasi/exhaust fan yang memadai serta mewajibkan penggunaan masker respirator. |
| 4 | Pengambilan Hasil (Unloading) | Material hasil potongan masih panas | Luka bakar ringan pada tangan | 6 | Moderate | Administrasi & APD | Menetapkan waktu tunggu sebelum pengambilan material serta menggunakan sarung tangan tahan panas. |
|  |  | Scrap tajam tidak beraturan | Kaki tertusuk/tersandung scrap | 2 | Low | Administrasi | Menyediakan tempat khusus scrap, menerapkan housekeeping 5R, dan melakukan pembersihan area kerja secara berkala. |

Pengendalian difokuskan pada kategori high risk melalui rekayasa teknik dan administrasi untuk mengatasi masalah ergonomi serta instalasi listrik. Sementara itu, moderate dan low risk dikendalikan melalui kombinasi APD serta housekeeping 5R. Langkah ini sesuai dengan hierarki pengendalian guna meminimalkan kecelakaan kerja pada proses CNC Cutting. Secara praktis, lingkungan kerja yang lebih aman akan meningkatkan fokus dan ketelitian operator, yang secara langsung berdampak pada konsistensi kualitas pemotongan dan penurunan angka defect [18].

### Simpulan

Analisis kualitas menunjukkan cacat permukaan sebagai defect paling dominan (53,57%), yang mengindikasikan bahwa pengendalian proses belum optimal. Dengan level sigma 3,41 dan DPMO 28.745, kapabilitas proses CNC Cutting masih berada pada tingkat menengah dan memerlukan perbaikan teknis pada stabilitas mesin. Dari sisi keselamatan kerja, teridentifikasi 9 potensi bahaya dengan dominasi kategori moderate risk (5 potensi) dan high risk (2 potensi) pada aktivitas persiapan serta setting mesin. Hasil ini menegaskan bahwa permasalahan kualitas dan risiko keselamatan kerja saling berkaitan, sehingga diperlukan perbaikan terintegrasi melalui rekayasa teknik dan prosedur kerja standar guna meningkatkan produktivitas serta keamanan operasional secara simultan.

Kontribusi baru terhadap literatur penelitian diberikan melalui penggabungan ketiga variabel tersebut ke dalam satu kerangka analisis. Pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keputusan pembelian pada era digital, khususnya produk perawatan kulit di TikTok Shop, berhasil diperoleh melalui penelitian ini. Dari sisi praktis, pentingnya pengelolaan ulasan pelanggan, penyusunan strategi harga yang kompetitif, serta pemanfaatan fitur siaran langsung secara optimal untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen kembali ditegaskan kepada pelaku usaha.

# Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PT XYZ atas dukungan dan kerja sama yang diberikan melalui penyediaan data serta informasi operasional yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada UPN “Veteran” Jawa Timur atas bimbingan dan dukungan akademik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

### References

- Putra, A. Z. Fakih, N. Marlyana, and E. Mas’idah, “Pengendalian Kualitas Pada Proses Produksi Untuk Meminimalisir Cacat Produk Dengan Metode Statistical Process Control (SPC) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA),” Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Sep. 2023. [Online]. Available: https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/33582

- O. Sari, F. Munawaroh, A. Saputra, R. Situmorang, and I. Irfandi, “Implementasi Lean Construction Tools Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda,” Jurnal RAB Construction Research, vol. 1, pp. 79–88, 2022, doi: 10.36341/racic.v7i1.2512.

- A. F. Shiyamy, S. Rohmat, and A. Sopian, “Analisis Pengendalian Kualitas Produk Dengan Statistical Process Control,” Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, vol. 2, no. 2, pp. 32–45, Oct. 2021.

- G. Smarandana, A. Momon, and J. Arifin, “Penilaian Risiko K3 Pada Proses Pabrikasi Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC),” Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya, vol. 7, no. 1, pp. 56–62, Jun. 2021, doi: 10.30656/intech.v7i1.2709.

- A. Zainul, I. Syahfudin, M. Muslimin, and I. B. Efendi, “Persepsi Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Peningkatan Kualitas Produk di Perusahaan,” vol. 3, no. 4, pp. 552–560, 2025. [Online]. Available: https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1115

- S. L. Rohmah, V. Alvionita, L. F. Nainggolan, and W. Mulyadi, “Evaluation of Production Risks Using the Six Sigma Method and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in Quality Control at PT Busana Indah Global,” in Proceedings of the International Conference on Business and Technology, pp. 97–117, 2024, doi: 10.2991/978-94-6463-492-1_10.

- A. S. Mahendra and I. Iftadi, “Designing Risk Control Strategies Using HIRARC-Based Risk Management to Comply Occupational Health and Safety Management System Standards in Manufacturing Activities,” Teknoin, vol. 30, no. 1, pp. 9–20, Jun. 2025, doi: 10.20885/teknoin.vol30.iss1.art2.

- A. S. S. Abdullah, F. A. S. Zalita, M. M. N. Elshibani, and N. S. E. Alshamili, “Improving Traditional Cutting Processes by Using CNC Machines,” Azzaytuna University Journal, vol. 52, pp. 442–454, Nov. 2024.

- F. S. Hillier and G. J. Lieberman, Six Sigma for Green Belts and Champions, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020. [Online]. Available: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/six-sigma-for-green-belts-and-champions/P200000003481

- X. Zhao, Z. Wei, Y. Gao, and P. Yin, “Laboratory Risk Assessment Based on SHELL-HACCP-Cloud Model,” Sustainability, vol. 15, no. 24, pp. 1–18, 2023, doi: 10.3390/su152416590.

- D. Wardana et al., “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerjaan Mesin CNC Menggunakan Metode JSA dan HIRARC,” Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety), vol. 10, no. 2, pp. 145–156, Dec. 2023, doi: 10.46447/ktj.v10i2.562.

- V. Monoarfa and R. N. B. Miolo, “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menggunakan Metode HIRARC Pada UMKM Pabrik Tahu,” Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi, vol. 2, 2022, doi: 10.29303/abdiinsani.v11i4.2147.

- N. S. Khunaifi and M. T. Safirin, “Quality Control of Paint Tube Products Using Six Sigma and FMEA Methods,” Journal La Multiapp, vol. 6, no. 1, pp. 149–162, Feb. 2025, doi: 10.37899/journallamultiapp.v6i1.1852.

- M. Rifaldi and W. Sudarwati, “Penerapan Metode Six Sigma dan FMEA Sebagai Usaha untuk Mengurangi Cacat Pada Produk Bracket,” in Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SEMNASTEK), pp. 1–9.

- P. Giananta, J. Hutabarat, and Soemanto, “Analisa Potensi Bahaya dan Perbaikan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menggunakan Metode HIRARC di PT Boma Bisma Indra,” Jurnal Valtech (Jurnal Mahasiswa Teknik Industri), vol. 3, no. 2, pp. 106–115, 2020, doi: 10.36040/valtech.v3i2.2761.

- A. Shalahuddin, W. Darul, and P. Ely, “Faktor Penyebab Kebocoran Cylinder Liner Generator No. 3 Pada MV Meratus Kelimutu,” pp. 19–30, 2024. [Online]. Available: https://repository.pip-semarang.ac.id/2643/

- M. Nur, V. Valentino, R. K. Sari, and A. A. Karim, “Analisa Potensi Bahaya Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Menggunakan Metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Pada Perusahaan Aspal Beton,” Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT), vol. 2, no. 3, pp. 150–158, 2023. [Online]. Available: https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/view/2085

- Y. R. B. Sitepu and J. N. Simanungkalit, “Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko Menggunakan Analisis Metode HIRARC,” Jurnal Penelitian Perawat Profesional, vol. 2, no. 4, pp. 495–504, Nov. 2020. [Online]. Available: http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP